鹿野鄉鄉轄橋樑封橋標準作業程序

臺東縣鹿野鄉災害應變中心

中華民國108年3月22日

鹿野鄉鄉轄橋樑封橋標準作業程序

- 依據：交通部公路總局封橋標準作業程序制定。

- 目的：

橋樑於發生災害或有發生災害危險之虞時，循標準作業程序及時封閉橋梁，保障用路人生命財產安全，並使公路運輸功能所遭受損害減至最低程度。

- 適用範圍：

本鄉鄉轄之橋樑、便橋、引道，於發生災害或有發生災害危險之虞時，依照本標準作業程序辦理封橋。

- 警戒時機：

  - 列為重點監控之橋樑：

氣象局發布陸上颱風警報或豪雨特報或相關單位發布列為警戒區域者。

  - 接獲用路人、當地居民、警政單位或上游水利設施管理單位放水通報，經　　　　勘查、認定需要者。

- 封橋時機：

封橋之時機，有下列狀況之一者執行。

  - 警戒水位：距樑底淨空1.5公尺。

封橋水位：距樑底淨空1.0公尺。

上述水位得依現地狀況檢討分析後訂定警戒及封橋水位。

  - 水利單位通知上游水流湍急經認定有危及橋樑安全之虞時。

  - 下列情形橋址水位未達封橋水位時如有需要仍得提前辦理封橋：

    - 橋樑欄杆、伸縮縫有變位，橋台、橋墩有傾斜、下陷及土石淹没之異常狀況或其他部位有異樣時。

    - 觀察橋基附近水流流況如有特殊流況（如橋樑上下游側突然產生水躍、繞流、跌水及向源或側向侵蝕…等）或有異常河床變動時。

    - 橋樑上游如有水位站之水位雨量資訊於過去數小時內水位急遽上漲且上游集水區持續降下豪雨。

    - 夜間無法辨識水流狀況時亦得以封橋。

  - 強烈地震後，發現欄杆及橋面版伸縮縫變位過大，橋面版隆起、斷裂（落），　　橋台、橋墩傾斜、下陷等有立即性危險，須緊急封閉橋樑進行檢查。

  - 事故部分車道受阻或雙向交通阻斷。

  - 橋樑引道邊坡研判有坍塌之虞者。

  - 其它天然災害或人為事故等事件。

- 封橋作業程序

  - 中央氣象局發布海上颱風警報後、陸上颱風警報前或豪雨特報後，建設課　應即判斷，依需要預先排定24小時警戒輪班人員。

  - 進入警戒時機後，應即攜帶相關器村進駐指定橋樑，同時通知警察、消防單位待命。

  - 認定需封橋時，應立即報告鄉長或其指定代理人，下達封橋指令，俟接獲指令後，立即請求在場警察單位協助管制交通，同時布設阻絕設施（原則橋樑兩端同時布設，阻絕設施包括警示帶、交通錐、蜂鳴器、警示燈等），防止用路人誤闖。情況緊急時，得先布設阻絕設施後，再報告鄉長或其指定代理人。

  - 應變中心立即通報縣災害應變中心，及當地村長村辦公處，並廣播當地村民知悉。

  - 封橋人員持續監視橋樑狀況。

- 開放作業程序

  - 封橋原因消失，橋樑檢查後確認安全無虞時，請示鄉長或代理人下達開放通車指令。檢查項目應至少包括河川水位降至警戒水位以下、水流流況、河床變動情形及橋基沖刷狀況、橋樑欄杆、伸縮縫、大樑、橋墩柱、橋台等構件有無持續變化或受損情形。

  - 鄉長或其指定代理人視需要得指示人員持續現場觀察橋樑狀況、水位變化，橋基沖刷等狀況保持警戒。